
招  标  控  制  价  编  制  说  明

工程名称：江苏省疾病预防控制中心异地新建项目微生物楼实验室专项工程
	工程概况：

本次编制范围为江苏省疾病预防控制中心异地新建项目北区实验室专项工程，包括微生物 1# 楼、微生物 2# 楼以及菌种库实验室区域内的装修工程、实验室家具、自控工程、对讲系统、电气工程、暖通工程以及给排水工程等工程内容。
计划工期：详见招标文件。

施工现场实际情况：详见招标文件。

控制价编制依据：

建设单位提供的省疾病预防控制中心异地新建项目-微生物楼实验室专项工程室专项施工图及清单编制过程中图纸疑问的设计回复。

中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013及其他配套工程量计算规范。

江苏省住房和城乡建设厅苏建价（2014）448号《关于<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》。

《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容。

江苏省住房和城乡建设厅苏建价〔2016〕154号《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及其调整文件。

江苏省住房和城乡建设厅〔2018〕第24号《关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》；

江苏省住房和城乡建设厅苏建函价〔2019〕178号《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；

江苏省住房和城乡建设厅〔2019〕第19号关于建筑工人实名制费用计取方法的公告；

江苏省住房和城乡建设厅〔2021〕第16号关于智慧工地费用计取方法的公告；

招标控制价人工工资标准按苏建函价〔2025〕273号文件调整；材料价格按2025年12月份南京市建设工程材料信息指导价，缺项部分材料价格按市场询价，投标报价由投标人自行考虑计入。

拟定的招标文件。

与建设项目相关的标准、规范、技术资料以及其他相关标准图集、现行预结算文件。

施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

工程质量要求：详见招标文件。
暂列金额：无。
甲供材及暂估价材料：无。

专业工程暂估价：无。

总承包服务费：本专业工程分部分项工程费加措施项目费(不含设备费)的2% 。
创优及星级文明工地要求：省级文明工地三星，国优工程。
有关图纸及工程量计算的说明：
安装工程：

所有桥架不在本次编制范围内。
所有线路管道、风管、暗盒、配电箱等，均包含管件、配件、开孔洞、防火封堵、水管堵头、管道开槽、管槽修复，费用综合考虑在综合单价中。
所有管道配件（含避让其他系统所需的爬弯）综合考虑计入相应规格管道安装综合单价内，结算时不再调整以上管道配件的含量和单价，同时须采用与管道同品牌配件
所有风管、阀门的支吊架需投标单位在相应的清单中综合考虑报价，不再增加费用。

投标人应考虑成品、现场管线、设施保护围护等费用，同时结合现场踏勘情况考虑运输条件及场内运输等一切可能发生的费用，包含在报价中，结算时不增加。
投标人需充分考虑管井内水管安装的难度系数，在相关清单子目中综合考虑。
本项目所有阀门、法兰的保温在管道保温清单子目中综合考虑，不再增加费用。
风管上的消声弯头按面积折合在风管的工程量中，需投标单位在相应的清单中综合考虑报价，不再增加费用。
水系统所选用阀门的材质需满足设计及规范要求，投标单位在相应的清单中综合考虑报价，结算不因此调整综合单价。

暖通系统的防冻液、制冷剂等，投标单位在相应的清单中综合考虑报价，不再增加费用。
镀锌型材经切割、钻孔、焊接之后应进行防锈保护层的修补，投标人报价时综合考虑此费用，结算不因此调整综合单价。

机组与管道连接的变径管报价时综合考虑，不再增加费用。
风机盘管与冷凝管道连接的透明软管报价时综合考虑，不再增加费用。
风管导流叶片报价时综合考虑，不再增加费用。
本工程清单列项为拟建工程可能发生的内容，甲方有权决定具体内容是否实施或取消，投标人不得以此为由要求增加相关费用。
工程量清单中选用的部分产品型号仅作为产品参数参考，投标人需根据项目特征、图纸所列的技术参数、招标时所列的技术要求及品牌推荐中选定，同时选用的产品需满足现行的验收标准和规范要求。
给排水系统、电气系统、暖通系统等各系统的管道标识、回路标识标志等，投标单位在相应的清单中综合考虑报价，不再单列清单增加费用。

凡正常不带电,而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳、穿线金属管及其金属接线盒、电气桥架及其支架均应可靠接地。空调系统内所有的金属风管及所有的消防水管应可靠接地。此项费用在报价时综合考虑，不再增加费用。

设备的吊装、二次运输费等费用在报价时综合考虑，不再增加费用。

所有空调、水泵、风机等设备的检查接线均在报价时综合考虑，不再增加费用

洁净区内所有开关、插座均按规范做密闭密封处理，确保满足洁净区域的防尘、防渗漏及洁净度管控要求，结算时不再调整单价。

装修工程：

灯具、风口、自动喷洒、烟感、报警、音响等位置开孔、加固综合费用综合考虑在吊顶单价中，结算时不另行增加。

所有墙面（含所有板材墙面）、地面、天棚、台面、门等涉及开洞（例如：开关插座、龙头、等开洞及洞口加固处理）事项，投标单位须在报价中综合考虑，结算时不另行增加。

所有金属板阴阳角均考虑铣槽折边，结算时不另行增加。

所有的门窗工程安装包含灌浆、填缝等内容。

墙地面砖面层内要综合考虑开插座、开关、地漏、下水等口（孔），倒角、磨边、损耗等费用。

洁净板墙面与顶面交接处、墙体与墙体交接处均需采用圆弧工艺处理，该做法已含在本次投标报价内。

吊顶跌级及侧边封板除单列项的外综合考虑在吊顶单价中。

吊顶反支撑及转换层综合考虑在反支撑清单内，按平方报价综合单价不调整。

所有项目的二次深化设计图纸需要满足设计及招标人要求，所涉及到的费用综合考虑计入投标报价中，结算时不再增加费用。

七）其他：

工程超高费、高层增加费各投标人在投标报价时，应结合设计图纸综合考虑报价，计入相应清单报价内（无论清单描述与否），结算时不再调整或增加以上费用。

所有管道配件（含避让其他系统所需的爬弯）综合考虑计入相应规格管道安装综合单价内，结算时不再调整以上管道配件的含量和单价，同时须采用与管道同品牌配件。

安装专业墙体、楼地面开槽、开孔、封堵费用综合考虑在投标报价中，结算时不增加。

投标人应考虑成品、现场管线、设施保护围护等费用，同时结合现场踏勘情况考虑运输条件及场内运输等一切可能发生的费用，包含在报价中，结算时不增加。


9

